AFTERMOST Moduł sCO₂ odzysku ciepła odpadowego z silników tłokowych Zamknięty obieg Braytona z rekuperacją, zintegrowany mechanicznie i cieplnie z gazowym silnikiem tłokowym.

| Opis produktu Technologia AFTERMOST odzyskuje ciepło spalin silnika tłokowego i przekształca je w dodatkową moc mechaniczną lub elektryczną. Czynnik roboczy stanowi CO₂ sprężany w pobliżu punktu krytycznego, co ogranicza moc sprężania i poprawia potencjał sprawnościowy układu. Prototyp został opracowany dla układu ze zintegrowanym z silnikiem. | Główny rezultat do komercjalizacji • dokumentacja techniczna prototypu sCO₂ i instalacji zintegrowanej z silnikiem • rysunki wytwórcze / wykonawcze kluczowych elementów • bilanse masy i energii, zestawienia parametrów strumieni i schematy procesowe • części: ogólna, technologiczna, mechaniczna, pomiary i automatyka, branża elektroenergetyczna • projekt bazowy instalacji dla silnika klasy 500 kW wraz z analizą CAPEX/OPEX |
| --- | --- |

Zweryfikowane dane prototypu. Dodatkowa moc układu sCO₂; do 42,03 kW (10% mocy silnika). Udział w mocy elektrycznej silnika; ~10,0%. Wydatek masowy CO₂; do 0,915 kg/s. Ciśnienie CO₂; ok. 75,4 / 130,3 bar. Temperatura CO₂; 35,2°C przed kompresorem 397,5°C przed ekspanderem 60,8°C za rekuperatorem. Prędkość obrotowa; silnik 1500 obr./min kompresor i ekspander 3000 obr./min. Przełożenie przekładni; 2:1. Powierzchnia heater / recuperator / cooler; 30,4 / 45,2 / 15,2 m². Rurociągi CO₂; 42 m; 60,3 × 12,5 mm; stal 16Mo3.

| Jak działa Kompresja CO₂ → wstępne podgrzanie w rekuperatorze → odbiór ciepła ze spalin w heaterze → rozprężanie w ekspanderze → chłodzenie i zamknięcie obiegu. Główne elementy • kompresor sCO₂ • ekspander sCO₂ • wymiennik spaliny–CO₂ (heater) • rekuperator CO₂–CO₂ • chłodnica CO₂–woda • zbiornik CO₂, armatura i rurociągi • przekładnia, sprzęgła, czujnik momentu • automatyka, sterowanie i pomiary | Kluczowe cechy • zamknięty obieg sCO₂ z rekuperacją • sprężanie blisko punktu krytycznego CO₂ • wyporowe maszyny łopatkowe: kompresor i ekspander • integracja z wałem silnika i/lub generatorem • regulacja mocy przez zawór by-pass ekspandera • technologia opracowana dla obciążenia nominalnego i 50% Obszary zastosowań • agregaty i CHP na gaz ziemny • silniki na biogaz i gaz wysypiskowy • odzysk ciepła odpadowego w energetyce rozproszonej • modernizacja istniejących jednostek tłokowych |
| --- | --- |

Status wyniku projektu: zwalidowany prototyp + projekt bazowy instalacji w skali docelowej.

AFTERMOST sCO₂ Waste Heat Recovery Module for Reciprocating Engines A regenerative closed Brayton cycle mechanically and thermally integrated with a gas reciprocating engine.

| Product overview AFTERMOST recovers exhaust heat from a reciprocating engine and converts it into additional shaft or electrical power. CO₂ is compressed close to the critical point, which reduces compression work and improves cycle potential. The prototype was designed for integrated setup with an engine. | Main result for commercialisation • technical documentation of the sCO₂ prototype and the installation • manufacturing / detailed drawings of key components • mass and energy balances, process stream parameter and process schemes • package sections: general, process, mechanical, instrumentation & control, electrical • basic engineering package for a 500 kW engine installation with CAPEX/OPEX analysis |
| --- | --- |

Validated prototype data. Additional sCO₂ power output; up to 42.03 kW (10% of the engine power). Share of engine electrical power; ~10.0%. CO₂ mass flow; up to 0.915 kg/s. CO₂ pressure level; approx. 75.4 / 130.3 bar. CO₂ temperature; 35.2°C before compressor 397.5°C before expander 60.8°C after recuperator. Shaft speed; engine 1500 rpm compressor and expander 3000 rpm. Gear ratio; 2:1. Heater / recuperator / cooler area; 30.4 / 45.2 / 15.2 m². CO₂ piping; 42 m; 60.3 × 12.5 mm; 16Mo3 steel.

| How it works CO₂ compression → preheating in the recuperator → exhaust heat input in the heater → expansion in the expander → cooling and cycle closure. Main elements • sCO₂ compressor • sCO₂ expander • exhaust gas–CO₂ heat exchanger (heater) • CO₂–CO₂ recuperator • CO₂–water cooler • CO₂ tank, valves and piping • gearbox, couplings and torque meter • automation, control and measurement system | Key features • closed regenerative sCO₂ cycle • compression close to the CO₂ critical point • positive displacement vane-type compressor and expander • direct shaft integration with the engine and a single generator • power control by expander bypass valve • operation designed at nominal and 50% engine load Application areas • natural-gas gensets and CHP units • biogas and landfill-gas engines • distributed waste heat recovery systems • retrofit of existing reciprocating-engine plants |
| --- | --- |

Project outcome status: validated prototype plus a basic engineering package for scale-up.